PRILOG  3.                                    T R O Š K O V N I K

sanacije i uređenje nerazvrstanih cesta na području Općine Hrvace

| Br.st. | OPIS STAVKE | JED.MJ. | KOLIČINA RADOVA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI Zamjena sloja slabog temeljnog tla Šljunčanim materijalom (jalovina). U jediničnu cijenu uključen iskop slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom na gradsko odlagalište te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipa nasipnog sloja od nesepariranog šljunčanog materijala 0-60 mm (jalovina). Radovi se izvode u skladu sa Otu2-08.2. Obračun se vrši po metru kubnom (m3)stvarno ugrađenog materijala u zbijenom stanju | m3 | 600,00 |  |  |
| 1.1. | Strojni iskop u materijalu „A“, „B“ i „C“ kategorije tla za izradu AB zida. Rad obuhvaća iskop materijala , deponiranje materijala u blizini gradilišta kako bi se materijal iskoristio za zatrpavanje nakon izvedbe AB zida. U cijenu je uključeno zasipavanje iz iskopa iza zida i odvoz viška materijala na deponiju i deponiranje materijala. Obračun po m3 stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju. | m3 | 250,00 |  |  |
| 1.2. | Uređenje temeljnog tla rova za temelj AB zida do predviđene nivelete s točnošću +- 2 cm. U cijenu je uključena dobava, doprema i ugradnja kamenog materijala krupnoće zrna do 64 mm za izradu podloge na pripremljenoj zemljanoj podlozi debljine 15 cm. Modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø30 treba biti Ms≥40 MN/m2, a stupanj zbijenosti u odnosu na proctora Sz – 100%. Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog tucaničkog sloja | m3 | 70,00 |  |  |
|  | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |
| 2. 2.1 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA Izrada nosivog sloja kolničke konstrukcije od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju zrnatog kamenog materijala. Rad ubuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju zrnatog kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm u nosivi sloj kolničke konstrukcije, debljine sloja 15 cm u uvaljanom stanju, prema predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu. Zahtjevani stupanj zbijenosti Sz ( u odnosu na standardni Proctorov postupak) je najmanje 100%, a modul stišljivosti Ms (ploča promjera 30 cm) je najmanje 80 MN/m2. Radovi se izvode u skladu sa OZU5-01. Obračun se vrši u kubičnim metrima (m3) ugrađenog i zbijenog materijala. | m3 | 1.300,00 |  |  |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Izrada habajućeg sloja kolničke konstrukcije od asfalt betona AB11 debljine 5 cm. Rad obuhvaća nabavu materijala, proizvodnju mješavine , prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i uvaljavanje iste do potrebe zbijenosti, te opremu i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova . Kakvoća materijala i izvedenog sloja u svemu prema OTU 5-04 i važećim standardima. Obračun se vrši po četvornom metru (m2) gornje površine stvarno položenog i ugrađenog sloja. Čišćenje i špricanje postojećeg kolnika s bitumenskom emulzijom Rezanje asfalta rezalicom radi spoja stare i nove asfaltirane površine Prijevoz i presvlačenje postojećeg asfaltnog sloja s novim slojem AB11 S bitumenom Bit 60, debljine 4 cm, u uvaljanom stanju. | m2 m2 m m2 | 7.000,00 600,00 200,00 400,00 |  |  |
|  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO: |  |  |  |  |

| 3. | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | Betoniranje AB zida (temelja i zida izvan temelja) betonom c 25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. Temelj je dimenzija 80x30 cm, debljina zida je 20 cm visine zida do 1,50 m. U cijenu je uključena nabava, prijevoz i izrada oplate , nabava , prijevoz i ugradnja betona, zaštita i njega betona te skidanje oplate i odstranjivanje otpadaka. Beton miješati strojno, a kvaliteta mora biti prema TPBK-u. U cijenu je uključena nabava, siječenje, savijanje, doprema i ugradnja armature od betonskog čelika B 500 B, količina armature 50 kg/m3 ugraženog betona AB zida. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 120,00 |  |  |
|  | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA

| Br.st. | OPIS STAVKE - POGLAVLJA | UKUPNA CIJENA (Kn) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ZEMLJANI RADOVI |  |
| 2. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |
| 3. | BETONSKI RADOVI |  |
|  | SVEUKUPNO |  |
|  | PDV 25% |  |
|  | SVEUKUPNO: |  |